Наверное, нет человека, который не знал бы, как много труда затрачивается, чтобы вырастить и убрать урожай, но если в период уборки зерновых нарушаются правила пожарной безопасности, то результаты труда многих людей в считанные минуты могут быть уничтожены огнем.

Всем труженикам, занятым на уборке урожая, необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Основными причинами пожаров во время уборки зерновых культур являются:

короткое замыкание в электросистемах, попадание масла гидросистемы на нагретые поверхности, трение быстро вращающихся деталей о различные части комбайна.

При исследовании причин пожаров зерноуборочных комбайнов установлено:

- силовые участки электропроводов во время вибрации и механических повреждений способны вызвать короткое замыкание;

- наматывание на валы наклонных камер соломы приводит к трению, разогреванию и выводу из строя полимерных втулок с последующим их воспламенением;

- при работе комбайнов на уклонах молотильный барабан смещается и, вследствие трения барабана о корпус, происходит местный нагрев до температуры воспламенения окружающих горючих материалов;

- попадание в шнеки посторонних предметов или же намотка на них соломы

иной массы приводит к пробуксовке на шкивах ремней, в результате чего происходит их обугливание и загорание.

На жатке,  вследствие отсутствия смазки в узле сочленения ножа косы с механизмом возвратно-поступательного движения, происходит нагрев всего узла до 100 градусов Сº и выше;

Пожарная опасность комбайнов усугубляется течью масла из системы гидравлики, несвоевременной очисткой узлов и агрегатов от пыли и остатков соломы.

Не меньшую пожарную опасность представляют собой  технологические процессы сушки, очистки и хранения зерна. Наиболее частой причиной возникновения пожаров и возгорания является несоблюдение режима сушки при повышении температуры теплоносителя в сушилках. Чтобы избежать пожаров в  период сушки и обработки зерна, необходимо строго следить за температурой нагретого воздуха. Она не должна превышать 40 градусов Сº для сушки семенного зерна и 150 градусов Сº для фуражного.

При работе сушильных агрегатов на жидком топливе необходимо следить, чтобы горючее не  протекало и не проливалось, а расходные ёмкости устанавливались в строгом соответствии с требованием противопожарных норм.

Чтобы не произошло пожара во время уборки урожая, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности!

О пожаре звонить 101 или 112.