Электробезопасность на предприятиях малого бизнеса

В нашем районе осуществляют деятельность большое количество мелких предприятий и организаций малого бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

Как правило, вопросами обеспечения электробезопасности занимается руководитель организации, не имеющий соответствующих знаний и опыта работы в электроустановках. Неудивительно, что у таких субъектов хозяйствования выявляются серьезные нарушения в организации эксплуатации электроустановок. Типичным нарушением является отсутствие лица, ответственного за электрохозяйство.

Необходимо отметить, что согласно требованиям ТКП 181-2009  «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» предусматривается два варианта организации эксплуатации электроустановок потребителей:

– создание у потребителя собственной энергетической службы, укомплектованной соответствующим по квалификации электротехническим персоналом,

– эксплуатация электроустановок по договору со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем.

В случае организации эксплуатации электроустановок по договору со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем обязанности лица, ответственного за электрохозяйство на обслуживаемых объектах могут выполняться лицом из числа работников специализированной организации или индивидуальным предпринимателем. Данный вопрос необходимо отразить в договоре на обслуживание.

У потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок руководитель должен возложить на себя.

Для этого необходимо прохождение инструктажа и оформление соответствующего заявления-обязательства в территориальном органе госэнергонадзора.

Электроустановки, владельцами которых являются граждане (за исключением квартир, одноквартирных жилых домов и других капитальных строений граждан, использующих электроэнергию для бытового потребления), независимо от напряжения, должны обслуживаться специализированными организациями.

Уважаемые предприниматели! Строго соблюдайте Правила технической эксплуатации электроустановок, берегите свое и здоровье своих подчиненных!

Государственный инспектор

по энергетическому надзору                                                           А.С.  Гиль