Госэнергогазнадзор напоминает!

Мой дом – моя крепость» – выражение стало крылатым. Именно так мы и представляем себе свой дом, уверены, что находясь в нем, мы полностью защищены от любых внешних неурядиц. А как же быть с внутренними опасностями? Мы поговорим об опасности, которая может привести не только к разрушению вашей «крепости», но и к травмам или даже летальному исходу. Это – взрыв котла на твердом топливе. Так почему же мы видим в сводках СМИ новости о взрывах отопительных котлов каждую зиму? И 2019й год стал не исключением. Почему с виду не очень большой и безопасный отопительный прибор становится причиной разрушения дома или смерти человека? Давайте рассмотрим возможные причины такого происшествия.

Причины взрыва котла отопления на твердом топливе могут быть разные: это и неправильный подбор оборудования, и неправильный монтаж (обвязка котла), пренебрежение правилами эксплуатации отопительных котлов, а также желание сэкономить на простейших системах безопасности.

Что значит «неправильный подбор отопительного котла»? Все просто. Последнее время все чаще при покупке котла на дровах клиент предпочитает рассматривать модели с глубокой топкой, которые предусматривают отопление дома площадью от 150 и выше. Здесь есть нюанс, на площадь 50 кв.м. котел не может и не должен иметь такую мощность. Излишний запас по мощности котла - это скорее вред, чем благо (это касается систем отопления, которые смонтированы без теплоаккумуляторов). Иначе при закладывании большего объема дров, вам не избежать перегрева и "закипания" котла- так называемой аварийной ситуации. А это, в свою очередь, приводит к повышению давления в котле. Повышенное давление в котле еще не  взрыв, но  может предшествовать ему.

Современная система и котлы стали более энергозависимые, но в тоже время экономные. Монтаж, управление и эксплуатация которых требует определенных знаний, умений и навыков. После монтажа вам обязательно должны рассказать, как пользоваться системой с отопительным котлом. И не просто бегло объяснить, куда спичку подносить, а как разжигать котел, как проверять наличие тяги в дымоходе, как включать насосы, за какими датчиками следить и какие краны ни в коем случае нельзя закрывать.

Если вы и правильно подобрали котел и правильно вам смонтировали, то это только половина успеха. По статистике процент ошибок в эксплуатации значительно выше количества ошибок при монтаже твердотопливного котла. Итак, на что же надо обратить внимание обладателю котла на твердом топливе?

– Проверить состояние дымохода. Нет ли там сажи, наледи, конденсата.

– Есть ли приток воздуха в топочную, не забита ли вентиляционная шахта.

– Проверить наличие теплоносителя в системе и достаточное ли его количество. Для открытой и закрытой системы свои показатели.

– Проверить открыты ли краны на подаче и обратке котла. А также открыта ли запорная арматура на систему отопления дома.

– В сильные морозы, убедиться, не перемерзла ли магистраль отопления. Такое  часто бывает при периодическом отоплении, например дачи или производства. А также актуально для открытых систем с расширительным баком на чердаке.

– Проверьте, есть ли электроэнергия в сети (для систем с циркуляционным насосом- закрытых системах отопления дома).

Эти простые правила помогут вам избежать возможных проблем с котлом.

Есть еще одна причина, не зависящая от пользователя. Это когда в момент топки твердым топливом пропадает электроэнергия, останавливается циркуляционный насос  и теплоноситель не поступает в систему. В таком случае температура в котле растет, давление также, что может привести к взрыву котла. В 2019 году в Жодино произошло нечто подобное и привело к гибели человека.

Как избежать взрыва котла отопления.

– Обязательно устанавливайте аварийный клапан правильно подобранный по давлению, а лучше группу безопасности котла.

– Желательно, монтируйте контур охлаждения котла на твердом топливе. В случае повышения температуры в водяную рубашку котла начнет поступать холодная вода из системы водоснабжения, что уменьшит температуру в котле.

– По возможности, устанавливайте буферную емкость или теплоаккумулятор, она не даст вашему котлу «закипеть» даже при отключении электроэнергии. При правильном монтаже – это значит, что между котлом и теплоаккумулятором должна быть естественная циркуляция!!! Теплоаккумулятор примет на себя избыточную температуру и сохранит тепло для системы отопления. А также продлит время горения одной закладки.

– Устанавливайте источники бесперебойного питания для работы котлов и насосов. Тогда при отключении электроэнергии, ваше оборудование будет снабжаться электроэнергией из резервного аккумулятора.

Всегда выбирайте проверенные временем компании по подбору и продаже отопительного оборудования, которые смогут еще и смонтировать "одними руками". Система отопления частного дома требует постоянного внимания со стороны пользователя отопительным оборудованием.

Государственный инспектор

по энергетическому и газовому надзору	В.С. Синицкая